毕业设计（论文）任务书

（2013～2014学年）

| 设计(论文)题目 |  |
| --- | --- |
| 学 院 名 称 | 土木与水利工程学院 |
| 专 业(班级) | 土木工程2011级 |
| 学生姓名 |  |
| 学 号 |  |
| 起讫日期 |  |
| 设计地点 |  |
| 指导教师 | 何沛祥 杜永峰 |

2014年1月 6 日

土木工程专业建筑工程  级毕业设计任务书

一、毕业设计课题名称：

二、建筑场地

场地地质情况

①地层特性

| 层序 | 地层名称 | 状态 | 地层包含物 | 层厚 （M） | 地基承载力特征值 fak（Kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # a | 杂填土 | 可塑 | 黑灰色 含少量碎砖 | 1.1~1.4 | 70 |
| b | 粉质粘土 | 可塑 | 黄灰色 含氧化铁 | 0.8~1.1 | 140 |
| c | 粘土 | 硬塑 | 褐黄色 含氧化铁、铁锰结核 | 10.0 | 260 |
| d | 砂岩强风化 | 坚硬 | 棕红色 含风化砂岩颗粒 | 未钻穿 | 350 |

② 地下水

上层滞水，主要分布于上部填土层中，水量中等，对砼无侵蚀性。

③ 工程所在地区抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，建筑场地类别为II类，场地特征周期为0.35s。基本风压0.35kN/m2，基本雪压0.4kN/m2。

④ 结论：

a  拟建场地地面平坦。

b  拟建物基础建议均可埋置于c层粘土层内，地基承载力特征值为260Kpa，压缩模量为15Kpa。

c  基础开挖时，严禁坑底土被水浸泡或曝晒。

三、设计内容及要求

- （一）建筑部分

依据所提供的四套建筑方案图，每5人依据一个方案，对建筑方案进行局部调整，确定有关尺寸和构造，楼层数均应调整为六层，建筑材料的选用及基本做法要求给予说明。

依据调整后的建筑方案，在设计中需绘制建筑施工图（4张）。

1. 底层平面图；                            1:100

2. 其它层平面图；                          1:100

3. 建筑主要立面图；                        1:100

4. 建筑主要剖面图（剖到楼梯）；             1:100

5. 门窗表、建筑施工图说明。

（二）结构部分

1. 设计原则：

遵守国家现行各有关规范和强制性标准，从建筑造型和使用功能出发，以结构安全可靠为基础，兼顾经济合理、施工方便，强调结构造型和结构布置的合理性，结构分析计算的正确性和构造处理的可能性。

2. 结构设计内容及要求：

① 结构方案和结构布置

根据设计资料，确定整体结构方案，合理进行结构布置，统一构件编号及各种构件的定位尺寸，确定各种构件的材料强度等级及截面尺寸，绘制各层结构平面布置草图。

② 结构计算

在主体部分选取一榀有代表性的框架及其柱下基础进行计算，内容包括确定框架计算简图，进行荷载计算，侧移验算，内力分析和组合，梁柱截面配筋和相应构造措施；楼梯设计与配筋。

③ 结构设计计算书

简要说明结构选型和结构布置的理由及设计依据，列出计算所有的步骤和过程及计算结果，并附有相应的图表。计算书应装订成册，包含的内容及要求见附录。

④ 电算要求

根据确定的结构布置方案及其它参数，对其中相应的框架进行电算。并打印相应的结构数据及施工图。

- 3. 完成结构施工图（4张）

① 二层或其它层结构平面布置图                 1:100

② 框架结构配筋图                             1:50

③ 楼梯结构配筋图                             1:30

④ 主体结构基础平面及基础配筋图               1:100,1:30

（三）施工部分

施工组织设计要求完成单位工程施工组织设计和一个主要工种的施工过程组织设计。

1. 单位工程施工组织设计要求：

① 确定单位工程施工方案，及主要施工项目的施工方案。

② 编制单位工程的施工进度计划（图示）及相应说明。

③ 单位工程施工平面图（图示）。

2. 主体结构工程的施工过程设计：

① 主体结构的施工网络进度计划（图示）。

② 确定施工顺序、步骤、制订施工技术措施。

（四） 设计图纸要求

1．平面图

（1）标注建筑纵横轴线（细点划线）及轴线编号

（2）标注建筑各部分尺寸：

1）外墙：分三道尺寸，即：

a、总尺寸 (外包八寸)——表示总长度和总进深

b、轴线尺寸

c、门窗洞口尺寸及墙段尺寸

2）内墙：标注墙厚尺寸(要表明墙与轴线的关系)、洞口位置及大小

3）标注墙上预留孔洞位置，孔底标高等。

4）底层室外踏步、台阶、散水等尺寸。

（3）标注各层标高及室外地坪标高，一般标在入口处或公共走道上，若房间或外廊地面低于同层标高时，要在该处注明高差尺寸。

（4）标注门窗编号，凡高、宽与形式均同者为同一编号，不同者另编一号

门用M-1、M-2…表示，窗用C-1、C—2…表示；画出门的开启方式或方向。

- （5）家具及设备布置（阅览室、卫生间）

（6）标注剖面图、详图的位置及索引编号，剖切线只能绘在底层平面图中

（7）标注房间名称、图名及比例。

（8）楼梯间要求绘出踏步数、平台、栏杆扶手及上下行箭头方向。

- 2．立面图

（1）表明建筑外形、门窗、雨篷、外廊或阳台及雨水管等的形式与位置

（2）标注尺寸：

1）总高：从室外地坪至屋顶高处。

2）各层高度尺寸。

3）门窗高度尺寸、标高。

4）必要部位的标高，如：门廊、雨篷等的标高

（3）注明外墙材料及做法，饰面分格线，立面细部详图索引号。

（4）节点详图索引号。

（5）立面名称及比例，立面名称用所表示的立面的边轴线表示。

3．剖面图(应剖在门厅、楼梯间位置)

（1）要表明建筑内外部位的高度关系，标三道尺寸：

第一道：建筑总高。

第二道：层间尺寸，楼地层标在面层表面；屋顶标在屋面板表面。

当平屋面为结构找坡时，要标出屋面坡度。

第三道：门窗洞及窗间尺寸。

（2）标注标高：包括楼地面、层高、室外地坪、门窗洞口、雨篷底及楼梯平面等处的标高。

（3）节点详图索引。

（4）楼地面、屋顶构造做法。

（5）剖面图名称、比例。

4．屋顶平面图：屋顶平面图是假设由天上俯视屋顶所得的平面图，因而所有线条均为可见线(细实线)

（1）标注各转角部位定位轴线及其间距，出水口旁轴线及尺寸。

（2）标注四周围的出檐尺寸及屋面各部分标高（指结构层表面标高）。

（3）屋面排水方向，坡度及各坡面交线、天沟、檐沟、泛水、出水口、水斗等位置。

（4）屋面上人孔或出入口，女儿墙等的位置尺寸。

（5）图名及比例。

- 5．图纸尺寸要求及图标

（1）图纸应按建筑制图标准GBJl—86图纸幅面，采用2＃或1＃图。

- 1#图纸—841mm×594mm           2#图纸—594mm×420mm

2#加长图纸—(594mm+594mm/3)×420mm或(594mm+594mm/2)×420mm

（2）定稿图用铅笔按比例绘制于白色绘图纸上，设计成果图用针管笔绘制于硫酸图纸上（其中60％为手绘图，40％为计算机绘制并打印），图幅尺寸规范，图签格式正确，图面布置均衡，标注完整，线型等级清晰，字体采用工程仿宋体，各种制图符号及字体大小符合制图规范。

（3）图标如下：

四、毕业设计时间安排

由芜湖站统一安排。

五、设计参考资料

1.《建筑结构荷载规范》GB50009

2.《砼结构设计规范》  GB50010

3.《建筑抗震设计规范》GB50011

4.《建筑地基基础设计规范》GB50007

5.《建筑结构设计手册》（静力计算）

6.《钢筋砼结构构造手册》

7.《建筑工程施工组织设计实例应用手册》

8.《建筑施工手册》

9. 建筑施工工程师手册

10. 土木工程施工手册

11. 土木工程施工实习手册（4套）

12. 建筑工程施工技术措施

13. 施工组织设计范例