| 附表1 直线、曲线及转角表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交 点 号 | 交 点 坐 标 |  | 交点桩号 | 转 角 值 | 曲 线 要 素 值 (m) |  |  |  |  |  |  | 曲 线 主 点 桩 号 |  |  |  |  | 直线长度及方向 |  |  | 备 注 |
|  | N (X) | E (Y) |  |  | 半 径 | 缓和曲 | 缓和曲 | 切 线 | 曲 线 | 外 距 | 校正值 | 第一缓和曲线 | 第一缓和曲线终 | 曲线中点 | 第二缓和曲线起 | 第二缓和曲线 | 直线段 | 交点间 | 计算方位角 |  |
|  |  |  |  |  |  | 线长度 | 线参数 | 长 度 | 长 度 |  |  | 起 点 | 点或圆曲线起点 |  | 点或圆曲线终点 | 终 点 | 长 (m) | 距(m) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| JD0 | 25117.59684 | 31815.43287 | K0+000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518.5036 | 546.3544 | 17°06′59.5″ |  |
| JD1 | 25639.7522 | 31976.23365 | K0+546.354 | 21°02′12.7″(Z) | 150 |  |  | 27.851 | 55.0744 | 2.5636 | 0.627 |  | K0+518.504 | K0+546.041 | K0+573.578 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.1718 | 70.7254 | 356°04′46.7″ |  |
| JD2 | 25710.31205 | 31971.39818 | K0+616.453 | 20°47′51.8″(Y) | 200 |  |  | 36.703 | 72.5977 | 3.3398 | 0.808 |  | K0+579.750 | K0+616.049 | K0+652.348 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291.1573 | 352.1087 | 16°52′38.5″ |  |
| JD3 | 26047.25487 | 32073.62383 | K0+967.754 | 4°37′43.1″(Y) | 600 |  |  | 24.249 | 48.471 | 0.4898 | 0.026 |  | K0+943.505 | K0+967.740 | K0+991.976 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.0722 | 169.9295 | 21°30′21.6″ |  |
| JD4 | 26205.35372 | 32135.91973 | K1+137.657 | 1°48′21.3″(Z) | 800 |  |  | 12.609 | 25.2152 | 0.0994 | 0.002 |  | K1+125.048 | K1+137.656 | K1+150.263 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159.1329 | 203.0386 | 19°42′00.3″ |  |
| JD5 | 26396.50848 | 32204.36338 | K1+340.693 | 4°28′50.5″(Y) | 800 |  |  | 31.297 | 62.5622 | 0.612 | 0.032 |  | K1+309.396 | K1+340.677 | K1+371.958 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189.0896 | 238.5936 | 24°10′50.8″ |  |
| JD6 | 26614.16726 | 32302.09537 | K1+579.255 | 3°28′34.3″(Y) | 600 |  |  | 18.207 | 36.4026 | 0.2762 | 0.011 |  | K1+561.048 | K1+579.249 | K1+597.451 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.1168 | 178.2487 | 27°39′25.1″ |  |
| JD7 | 26772.04966 | 32384.83431 | K1+757.492 | 27°39′25.1″(Z) | 300 | 50 | 122.475 | 98.925 | 194.8116 | 9.3124 | 3.038 | K1+658.567 | K1+708.567 | K1+755.973 | K1+803.379 | K1+853.379 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.9872 | 223.9121 | 0°00′00″ |  |
| JD8 | 26995.96179 | 32384.83431 | K1+978.366 | 83°15′54.5″(Z) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | K1+978.366 | K1+978.366 | K1+978.366 |  |  |  |  |  |