| 附表附表2 纵 坡 、 竖 曲 线 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥市采石路（合裕路至长江东路段） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序 号 | 桩 号 | 竖 曲 线 |  |  |  |  |  |  | 纵 坡（％） |  | 变坡点间距 | 直坡段长 | 备 注 |
|  |  | 标 高（m） | 凸曲线半径R（m） | 凹曲线半径R（m） | 切线长T（m） | 外距E（m） | 起点桩号 | 终点桩号 | + | - | （m） | （m） |  |
| 0 | K0+000 | 13.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.29204167 |  | 240 | 210.55875 |  |
| 1 | K0+240 | 16.8009 | 3000 |  | 29.44125 | 0.144464534 | K0+210.559 | K0+269.441 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.6707083 | 240 | 187.5581114 |  |
| 2 | K0+480 | 15.1912 |  | 1500 | 23.00063859 | 0.176343125 | K0+456.999 | K0+503.001 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.39604348 |  | 230 | 158.2805092 |  |
| 3 | K0+710 | 20.7021 | 3000 |  | 48.71885217 | 0.39558776 | K0+661.281 | K0+758.719 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.85188 | 250 | 190.0303589 |  |
| 4 | K0+960 | 18.5724 |  | 1000 | 11.25078889 | 0.063290125 | K0+948.749 | K0+971.251 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.39827778 |  | 180 | 128.8982944 |  |
| 5 | K1+140 | 21.0893 | 3000 |  | 39.85091667 | 0.264682593 | K1+100.149 | K1+179.851 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.25845 | 200 | 133.1653958 |  |
| 6 | K1+340 | 18.5724 |  | 1500 | 26.9836875 | 0.242706464 | K1+313.016 | K1+366.984 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.339375 |  | 240 | 160.5016875 |  |
| 7 | K1+580 | 24.1869 | 3000 |  | 52.514625 | 0.459630973 | K1+527.485 | K1+632.515 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.1616 | 200 | 130.5828333 |  |
| 8 | K1+780 | 21.8637 |  | 1500 | 16.90254173 | 0.095231972 | K1+763.097 | K1+796.903 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.09207223 |  | 198.366 | 181.4634583 |  |
| 9 | K1+978.366 | 24.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 编制： |  |  |  |  |  |  |  | 复核： |  |  |  |