附件3

工程管理专业毕业设计任务书

- （2013-2014学年）

设 计 题 目：    某城市次干道项目投标书

专 业、班 级：

姓       名：

指 导 老 师：          汪 莲   龙靖华

下发任务书日期：2013年12月

某城市次干道项目投标书任务书

- 一、设计目的

- 毕业论文是学生对所学理论知识及应用能力的综合检验，要求学生掌握所学的工程管理知识，并运用这些理论解决实际问题。在撰写毕业论文时，可以运用项目管理的基本原理和方法，结合项目提出问题、分析问题、解决问题；增强调查研究、文献检索和搜集资料的能力；具有论证方案、择优选择方案的能力；培养团队精神和创新精神。

二、基本资料

1、项目背景

本示例为一条城市次干道道路设计。项目所在城市为中部地区省会，既是该省的政治文化中心，又是经济商业服务中心。随着城市经济的高速发展，城市人口不断膨胀，城市规模逐渐扩大，城市交通与城市经济的矛盾日益突出。为了缓解这一矛盾，城市主管部门制定了“141”（一个主城区、四个组团、一个滨湖新区）的空间发展战略。坚持把交通放在城市建设的优先位置,强攻主动脉,打通微循环,建设快速路,贯通中环线,加快构建快捷交通体系。

2、道路功能定位分析

根据《某城市总体规划（2006～2020）》，所设计的道路是该市东部城区内一条南北向的城市次干道，是东部城区路网中的重要组成部分。本项目的修建，其主要意义在于，完善此区域的道路布局，打通断头路，带动道路沿线危旧房、城中村的改造，促进相关地块的开发使用，方便沿线居民出行，同时连通合裕路与长江东路，对当涂路与郎溪路的交通量具有分流作用。保证了区域交通“微循环”的畅通，同时也就保障了交通“主动脉”的良好运行，从而使整个交通路网系统得以有效运转。

3、设计依据

（1）《某市城市总体规划》（2006～2020）

（2）《某市道路网规划图》（1996-2010）

（3）《某市雨水管网规划图》（1996-2010）

（4）《某市排水规划》（1995-2010年）

（5）《城市道路设计规范》（CJJ 37-90）

4、设计范围及主要内容

道路设计范围为长江东路至合裕路，全长1.978km，路线为南北走向，道路等级为城市次干道，规划红线宽度40m，双向六车道。

工程方案设计包括道路工程、排水工程、公共设施、景观工程、管线综合、施工组织等。

5、设计方案

根据该市路网规划以及道路的功能定位和服务对象分析，本次方案设计道路等级为城市次干道。主要技术指标：（1）计算行车速度：40km/h ；（2）荷载等级：桥涵结构荷载：采用城—A级，道路路面设计荷载：BZZ—100型标准（3）排水工程：设计重现期采用P=1.5年，地面径流系数采用ψ=0.6。

6、道路沿线现状

拟建场地位于某市瑶海区，路线主要穿越部分居民区、农田以及某厂区，沿线有农田、池塘等。长江东路至长临路路段沿线部分路段为农田，靠近长临路处为居民住宅用地，长临路至合裕路路段原有老路为某厂区内部道路，路面为水泥混凝土路面，老路宽9m，路面年久失修，破损严重。

7、沿线自然地理特征

（1）地形地貌

拟设计道路路线呈南北走向，起点位于合裕路中线，终点位于长江东路中线。全长1.978km，场地地势起伏较大，一般为13.70～26.68m，最大高差12.98m。构造上地处中朝准地台江淮台隆，属于下扬子海槽和淮阳古陆边缘地带。

（2）气候、水文及自然区划

路线区域属亚热带季风湿润气候区，冬冷夏热春秋温和，季节变化显著，年平均气温17℃，年降雨量1000～1200mm，降雨季节分配不均，年蒸发量1200～1600mm，年相对湿度76%，无霜期206～250天。

本区属于长江大水系中的南淝河～巢湖水系，地表水沿南淝河、经巢湖、流入长江。地势整体上北高、南低。地面水系主要有：南淝河、二十埠河、董铺水库、大房郢水库等，南淝河是市区的主要河流。沿线地下水埋深不定，池塘附近为潜水，一般为上层滞水，地下水资源相对贫乏，浅部地下水量小。

本区自然区划为Ⅳ2江淮丘陵、山地过湿区。

8、设计道路工程地质条件

该段起点位于起点位于合裕路，终点位于长江东路。路线穿过多条道路以及某厂区铁路专用线，总体地势由北向南逐步降低，道路大部分地段经过菜地或建筑拆迁段，表层土由耕植土和杂填土组成，路线经过处有一池塘，淤泥厚约1.0m，道路施工时应清除。

9、地下水

据有关资料沿线地下水位埋深为2.00～3.50m。地下水位受季节性降水的影响。地下水类型主要为上层滞水，主要由大气降水及地下径流补给。

地下水对钢筋混凝土结构中的混凝土和钢筋均无腐蚀性。

- 三、毕业设计的主要内容

（1）投标项目概况；（2）施工方案设计：包括用项目管理软件编制全过程的网络计划；（3）工程量计算、单价计算、编写投标书、计算价格；按标书要求填写投标文件、主要设备一览表、主要管理人员及技术人员一览表、编制全过程劳动力、设备资金流量表等。（4）报价分析；（5）报价技巧和标价确定等。

- 四、时间安排

1、毕业论文时间：2014年01月至2014年5月

2、毕业答辩时间：

- 五、附件

1、路基设计表

2、竖曲线表

3、直曲线表

4、平面图、纵断面图、交叉口图