附表3                          路    基    设    计    表

第 1 页   共 4 页

| 桩 号 | 地 面 高 程 (ｍ) | 设 计 高 程 (ｍ) | 填 挖 高 度 (ｍ) |  | 路 基 宽 度 (ｍ) |  |  |  |  |  |  | 以 下 各 点 与 设 计 高 程 之 高 差 (ｍ) |  |  |  |  |  | 坡口、坡脚至中桩 距离(ｍ) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 左 侧 |  |  | 中分带 | 右 侧 |  |  | 左 侧 |  |  | 右 侧 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 填 | 挖 | W1 | W2 | W3 | W0 | W3 | W2 | W1 | A1 | A2 | A3 | A3 | A2 | A1 | 左 | 右 |  |
| K0+000 | 13.70 | 13.70 | 0.00 |  | 交叉口（合裕路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +020 | 13.66 | 13.96 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +040 | 14.02 | 14.22 | 0.20 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.60 | 21.77 |  |
| +060 | 14.55 | 14.48 |  | 0.07 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.13 | 20.25 |  |
| +080 | 14.80 | 14.73 |  | 0.07 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.56 | 20.21 |  |
| +100 | 15.06 | 14.99 |  | 0.07 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.57 | 20.51 |  |
| +120 | 15.32 | 15.25 |  | 0.07 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.21 | 20.97 |  |
| +140 | 15.62 | 15.51 |  | 0.11 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | 21.04 |  |
| +160 | 16.00 | 15.77 |  | 0.23 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.65 | 21.06 |  |
| +180 | 16.11 | 16.03 |  | 0.08 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.55 | 20.49 |  |
| +200 | 16.19 | 16.28 | 0.09 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.34 | 20.75 |  |
| +220 | 16.17 | 16.53 | 0.36 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.71 | 20.65 |  |
| +240 | 16.32 | 16.66 | 0.34 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 20.61 |  |
| +260 | 16.52 | 16.65 | 0.13 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.12 | 20.36 |  |
| +280 | 16.80 | 16.53 |  | 0.27 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.24 | 21.59 |  |
| +300 | 16.92 | 16.40 |  | 0.52 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.68 | 21.66 |  |
| +320 | 17.05 | 16.26 |  | 0.79 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.75 | 21.78 |  |
| +340 | 17.16 | 16.13 |  | 1.03 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.55 | 22.03 |  |
| +360 | 17.24 | 16.00 |  | 1.24 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.99 | 22.06 |  |
| +380 | 17.29 | 15.86 |  | 1.43 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.91 | 22.17 |  |
| +400 | 17.37 | 15.73 |  | 1.64 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.09 | 22.40 |  |
| +420 | 17.33 | 15.59 |  | 1.74 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.03 | 22.58 |  |
| +440 | 17.51 | 15.46 |  | 2.05 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.11 | 22.67 |  |
| +460 | 17.56 | 15.33 |  | 2.23 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.35 | 22.75 |  |
| +480 | 17.82 | 15.37 |  | 2.45 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.23 | 22.57 |  |
| +500 | 17.60 | 15.67 |  | 1.93 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.27 | 22.30 |  |
| +518.504 | 17.31 | 16.11 |  | 1.20 | 12.00 0.00 12.00 1.00 7.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 21.89 21.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

路    基    设    计    表

第 2 页   共 4 页

| 桩 号 | 地 面 高 程 (ｍ) | 设 计 高 程 (ｍ) | 填 挖 高 度 (ｍ) |  | 路 基 宽 度 (ｍ) |  |  |  |  |  |  | 以 下 各 点 与 设 计 高 程 之 高 差 (ｍ) |  |  |  |  |  | 坡口、坡脚至中桩 距离(ｍ) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 左 侧 |  |  | 中分带 | 右 侧 |  |  | 左 侧 |  |  | 右 侧 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 填 | 挖 | W1 | W2 | W3 | W0 | W3 | W2 | W1 | A1 | A2 | A3 | A3 | A2 | A1 | 左 | 右 |  |
| K0+546.041 | 17.26 | 16.77 |  | 0.49 | 交叉口（和平路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +573.578 | 17.40 | 17.43 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +579.750 | 17.64 | 17.58 |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +616.049 | 18.12 | 18.45 | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +652.348 | 18.63 | 19.32 | 0.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +660 | 18.71 | 19.50 | 0.79 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.64 | 21.83 |  |
| +680 | 18.80 | 19.92 | 1.12 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.75 | 22.89 |  |
| +700 | 18.88 | 20.21 | 1.33 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.54 | 22.40 |  |
| +720 | 19.08 | 20.37 | 1.29 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 23.54 | 22.09 |  |
| +740 | 19.22 | 20.39 | 1.17 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.87 | 21.67 |  |
| +760 | 19.57 | 20.28 | 0.71 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.55 | 21.28 |  |
| +780 | 20.06 | 20.11 | 0.05 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.81 | 20.87 |  |
| +800 | 20.12 | 19.94 |  | 0.18 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.55 | 20.67 |  |
| +820 | 20.41 | 19.77 |  | 0.64 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.77 | 21.73 |  |
| +840 | 20.63 | 19.59 |  | 1.04 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.94 | 21.95 |  |
| +860 | 20.71 | 19.42 |  | 1.29 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 22.09 |  |
| +880 | 20.83 | 19.25 |  | 1.58 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.20 | 22.31 |  |
| +900 | 21.06 | 19.08 |  | 1.98 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 22.43 |  |
| +920 | 21.24 | 18.91 |  | 2.33 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 22.52 |  |
| +943.505 | 21.55 | 18.71 |  | 2.84 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.85 | 22.88 |  |
| +967.740 | 20.86 | 18.69 |  | 2.17 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.47 | 22.46 |  |
| +991.976 | 20.48 | 19.02 |  | 1.46 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.26 | 21.93 |  |
| K1+000 | 20.22 | 19.13 |  | 1.09 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.18 | 21.83 |  |
| +020 | 20.06 | 19.41 |  | 0.65 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.84 | 21.57 |  |
| +040 | 19.72 | 19.69 |  | 0.03 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | 20.35 |  |
| +060 | 19.45 | 19.97 | 0.52 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.41 | 20.50 |  |
| +080 | 19.22 | 20.25 | 1.03 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.76 | 21.45 |  |

路    基    设    计    表

第 3 页   共 4 页

| 桩 号 | 地 面 高 程 (ｍ) | 设 计 高 程 (ｍ) | 填 挖 高 度 (ｍ) |  | 路 基 宽 度 (ｍ) |  |  |  |  |  |  | 以 下 各 点 与 设 计 高 程 之 高 差 (ｍ) |  |  |  |  |  | 坡口、坡脚至中桩 距离(ｍ) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 左 侧 |  |  | 中分带 | 右 侧 |  |  | 左 侧 |  |  | 右 侧 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 填 | 挖 | W1 | W2 | W3 | W0 | W3 | W2 | W1 | A1 | A2 | A3 | A3 | A2 | A1 | 左 | 右 |  |
| K1+100 | 19.20 | 20.53 | 1.33 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.97 | 21.89 |  |
| +125.048 | 19.11 | 20.78 | 1.67 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.69 | 22.53 |  |
| +137.656 | 19.12 | 20.82 | 1.70 |  | 交叉口（淮南路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +150.263 | 19.21 | 20.81 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +200 | 19.20 | 20.33 | 1.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +220 | 19.29 | 20.08 | 0.79 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.24 | 21.22 |  |
| +240 | 19.34 | 19.83 | 0.49 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.22 | 20.71 |  |
| +260 | 19.31 | 19.58 | 0.27 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.95 | 20.20 |  |
| +280 | 19.39 | 19.33 |  | 0.06 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.04 | 21.55 |  |
| +309.396 | 19.50 | 18.96 |  | 0.54 | 交叉口（乐水路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +320 | 19.84 | 18.84 |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +340.677 | 20.02 | 18.82 |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +360 | 20.77 | 19.06 |  | 1.71 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.48 | 22.58 |  |
| +371.958 | 21.21 | 19.32 |  | 1.89 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.69 | 22.68 |  |
| +400 | 21.72 | 19.98 |  | 1.74 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.75 | 22.46 |  |
| +420 | 22.49 | 20.44 |  | 2.05 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 22.78 |  |
| +440 | 22.79 | 20.91 |  | 1.88 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.75 | 22.73 |  |
| +460 | 23.16 | 21.38 |  | 1.78 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.80 | 22.51 |  |
| +480 | 23.60 | 21.85 |  | 1.75 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 22.35 |  |
| +500 | 24.20 | 22.32 |  | 1.88 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | 22.56 |  |
| +520 | 24.60 | 22.78 |  | 1.82 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.71 | 22.35 |  |
| +561.048 | 24.92 | 23.56 |  | 1.36 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 22.38 |  |
| +579.249 | 25.61 | 23.72 |  | 1.89 | 交叉口（新安江路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +597.451 | 26.17 | 23.78 |  | 2.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +620 | 26.64 | 23.70 |  | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +640 | 26.74 | 23.49 |  | 3.25 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 23.08 | 22.93 |  |
| +658.567 | 26.44 | 23.27 |  | 3.17 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.95 | 23.13 |  |

路    基    设    计    表

第 4 页   共 4 页

| 桩 号 | 地 面 高 程 (ｍ) | 设 计 高 程 (ｍ) | 填 挖 高 度 (ｍ) |  | 路 基 宽 度 (ｍ) |  |  |  |  |  |  | 以 下 各 点 与 设 计 高 程 之 高 差 (ｍ) |  |  |  |  |  | 坡口、坡脚至中桩 距离(ｍ) |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 左 侧 |  |  | 中分带 | 右 侧 |  |  | 左 侧 |  |  | 右 侧 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 填 | 挖 | W1 | W2 | W3 | W0 | W3 | W2 | W1 | A1 | A2 | A3 | A3 | A2 | A1 | 左 | 右 |  |
| K1+708.567 | 26.40 | 22.69 |  | 3.71 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 23.20 | 23.50 |  |
| +720 | 26.92 | 22.56 |  | 4.36 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 23.24 | 23.31 |  |
| +755.973 | 26.64 | 22.14 |  | 4.50 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 23.65 |  |
| +780 | 26.12 | 21.96 |  | 4.16 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 23.48 | 23.58 |  |
| +803.379 | 25.84 | 22.12 |  | 3.72 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 23.18 | 23.15 |  |
| +853.379 | 26.07 | 22.67 |  | 3.40 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 23.12 | 23.15 |  |
| +880 | 25.52 | 22.96 |  | 2.56 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.58 | 22.82 |  |
| +900 | 25.02 | 23.17 |  | 1.85 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.24 | 22.25 |  |
| +920 | 24.47 | 23.39 |  | 1.08 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 22.05 | 21.83 |  |
| +940 | 24.21 | 23.61 |  | 0.60 | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.77 | 21.66 |  |
| +978.366 | 24.03 | 24.03 | 0.00 |  | 7.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 20.61 | 20.06 |  |