附件2

工程管理专业毕业设计任务书

- （2013-2014学年）

设 计 题 目：    清潭沟大桥项目投标书

专 业、班 级：

姓       名：

指 导 老 师：          汪 莲   龙靖华

下发任务书日期：2013年12月

清潭沟大桥项目投标书任务书

- 一、设计目的

- 毕业论文是学生对所学理论知识及应用能力的综合检验，要求学生掌握所学的工程管理知识，并运用这些理论解决实际问题。在撰写毕业论文时，可以运用项目管理的基本原理和方法，结合项目提出问题、分析问题、解决问题；增强调查研究、文献检索和搜集资料的能力；具有论证方案、择优选择方案的能力；培养团队精神和创新精神。

- 二、基本资料

1、工程概况

清潭沟大桥位于霍山县佛子岭镇北郊，桥梁横跨东淠河，起终点桩号分别为K0+094.25和K0+369.75，桥梁中心桩号为K0+232，为4×30m+5×30m的两联先简支后连续的预应力混凝土连续箱梁桥，桩柱式墩台，桥长275.5m。

2、设计标准与规范

（1）《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）

（2）《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2004）

（3）《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62-2004）

（4）《公路桥涵施工技术规范》（JTG TF50-2011）

（5）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）

3、技术标准

（1）汽车荷载：公路-Ⅱ级；人群荷载：3.5kN/㎡

（2）环境类别：Ⅰ类

（3）桥面净宽：净-7m（车行道）+2×1.0m（人行道）

（4）桥面横坡：2%双向坡

（5）桥面纵坡：1.8%～2.0%

（6）平曲线：无；纵曲线：R=6500m

（7）地震设防烈度：7度

（8）高程系统：黄海高程

（9）跨径：30m

（10）设计洪水频率：1/50

4、工程地质条件

该区域地层属于青白口纪北淮阳地层区，该区地层称佛子岭群。根据野外编录、现场调查，参考收集的资料，现将拟建场地地层分为7层，自上而下分别叙述如下：

（1）种植土：深灰色；松散状态；稍湿；分布不均匀；含植物根系、小粒径碎石等，富含有机腐殖质；该层分布于河岸两侧的岸坡，层厚0.4～0.8m。

（2）粉质粘土：灰色；稍湿；可塑状态，局部夹杂薄层粘质粉质土。该层分布于桥位东岸，层厚约3.4m。

（3）细砂：黄褐、灰褐；中密状态；饱和；含少量细颗粒角砾，粒径为0.2～1.5cm。该层主要分布于河道两侧的岸坡，层厚3.6～3.8m。

（4）角砾土：棕褐色；湿～饱和；中密～密实状态；分布不均匀，中、细砂填充于砾石层空隙，砾石层和细砂层形成互层，砂含量约30%～40%；砾石岩性主要为石英砂岩、石英砾岩、花岗岩、硅质灰岩，砾石粒径为1～20cm，形状不规则，有棱角，少数磨圆度稍好；该层主要分布于现有河床及河西岸漫滩，层厚0～6.3m。

（5）漂石土：杂色；密实状态；饱和；漂石岩性主要为石英砾岩、花岗岩，粒径为20～35cm，粗颗粒空隙被沙粒填充。该层在场地分布广泛，层厚0.4～0.8m。

（6）中、微风化炭质灰岩：灰绿～青灰色；湿；岩石结构呈一定程度破坏；风化裂隙、节理发育，岩芯破坏程度高。层厚0.4～1.2m。

（7）炭质灰岩：为新鲜基岩面；青灰色；岩质硬脆；上部单层厚度小，为2～15cm，层理清晰；节理发育，纵向节理切割岩层；岩芯破碎程度高，RQD指标低。下部单层厚度增加，岩芯完整性增高；节理大多闭合，张开节理被方解石脉填充。该层在全场地均有分布，本次勘察未揭穿该层，揭露厚度为3.3～5.2m。

场地未发现活动断裂及其他影响工程稳定性的地质构造。

5、自然条件及气象、水文

区域内地貌发育受地壳升降及流水作用，形成本区多样的地貌形态。北岸为低山丘陵，坡地标高在70.0～120.0m（黄海高程，下同）左右。南岸原为河谷滩地，河流受大堤约束。滩地标高约为66.0～70.0m，分布有农田、村庄和集镇，霍山县城紧挨南岸河堤，建筑在东淠河一级滩地上。东淠河属于典型的山区向平原过渡区河流，河底标高64.0m，砂质河床，河槽宽浅，漫滩宽阔，没有明显的主河槽。南河岸大堤修建在砂质河滩地上，规划大堤标高70.42m，防洪标准可达20年一遇。桥址处两岸堤距约为530m左右。

本地区属于亚热带季风性湿润气候区，四季分明，具有明显的季节性特点。多年平均气温15.0°C，最高气温多在7-8月份，平均气温为27.8°C，极端最高气温达43.2°C；最低气温多出现在1月，平均气温为2°C，极端最低气温为-17.4°C。多年平均降水量1391.2mm，降水量年际变化较大，丰水年最高为2357.3mm（1954年），干旱年为732.3mm（1978年）；降水在全年分配不均，7月降水量较大，12月降水量较少。本区降雨多集中在梅雨季节，易引起洪涝灾害。

东淠河属淮河水系，贯穿霍山全境。主河干道从佛子岭水库坝下至六安两河口全长55km，河道比降千分之一，主要为砂石河床。

清潭沟大桥位于现有淠河简易索桥北侧，拟建桥梁中心线距老桥中心线约220m。所跨河流淠河为天然河，该处河床较宽，约200m，现有水面宽度约120m，最深处河底高程为69m；因上游建有电站，故现有河道流量变化频繁。场地地貌单元为河床地貌。

6、结构形式

（1）跨径布置

本桥为4×30m+5×30m的两联先简支后连续的预应力混凝土连续箱梁桥，全桥长275.5m。

（2）上部结构设计

箱梁截面为等高度，梁高1.6m，每跨由三片梁组成，梁宽2.4m。每跨跨中及支点处设置横隔梁，纵向预应力有顶板束和底板束构成，预应力筋采用GB/T5224-2003标准规定的高强低松弛钢绞线，标准强度为1860MPa。箱梁采用C50混凝土。

（3）下部结构设计

下部结构采用桩柱式墩、柱式桥台。桥墩为直径为2×1.4m的圆形墩柱，桩基直径为1.5m，桥墩顶设置一道横系梁，墩底设置承台。全桥桩基按嵌岩桩设计，墩柱及系梁采用C30混凝土，桩基采用C30水下混凝土。桥台采用柱式桥台台帽直接接桩基础，桩基采用C30水下混凝土，桩径为1.5m。

- 三、毕业设计的主要内容

（1）投标项目概况；（2）施工方案设计：包括用项目管理软件编制全过程的网络计划；（3）工程量计算、单价计算、编写投标书、计算价格；按标书要求填写投标文件、主要设备一览表、主要管理人员及技术人员一览表、编制全过程劳动力、设备资金流量表等。（4）报价分析；（5）报价技巧和标价确定等。

- 四、时间安排

1、毕业论文时间：2014年01月  日至2014年5月

2、毕业答辩时间：

- 五、附件

1、清潭沟大桥主要工程数量表

2、清潭沟大桥平面布置图一份

3、清潭沟大桥结构布置图一份